INFORME DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO

SISTEMA INTELIGENTE DE CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO LOGISMART (EDICIÓN PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD)

0.1 INTEGRANTES:
• Yuri (Desarrollador de Hardware y Firmware)
• Antigravity AI (Asistente de Ingeniería de Software - Google DeepMind Team)
• Equipo de Logística y Automatización Industrial

0.2 RESUMEN (ABSTRACT):
El proyecto LogiSmart es un sistema mecatrónico e informático integrado diseñado para automatizar el almacenamiento, ordenamiento y salida de mercancías dentro de un centro de distribución industrial. La solución combina una plataforma web interactiva construida en Django que actúa como núcleo operativo, comunicación en tiempo real a través de WebSockets y el protocolo de mensajería industrial MQTT para el control inalámbrico de un vehículo autónomo guiado (AGV) basado en el microcontrolador ESP32.

Esta versión actualizada incorpora mecanismos avanzados de seguridad empresarial y robustez en la base de datos. Mediante transacciones atómicas con bloqueo de concurrencia (select_for_update), el sistema previene la asignación duplicada de racks físicos en entornos multiusuario concurrentes. Además, la API externa v1 se encuentra protegida con llaves de acceso criptográficas (X-API-Key) para evitar ataques de temporización, y los sockets web restringen las conexiones únicamente a usuarios autenticados, garantizando la integridad operacional tanto en redes locales como en la nube.

0.3 RESUMEN EJECUTIVO:
Este documento técnico expone de manera exhaustiva el diseño, arquitectura, diagramación y planes de validación del sistema LogiSmart v1.1. A lo largo del informe, el lector encontrará el análisis del ámbito del proyecto (objetivos, alcance y tecnologías de seguridad y bases de datos empresariales), la descripción de los documentos de referencia técnicos que dan soporte al backend y al hardware, y el modelado detallado de la lógica de negocio. Además, se incluyen los diagramas arquitectónicos estándar (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Actividades y el Diagrama Entidad-Relación) que representan el software y su interacción física, la descomposición modular del sistema, los casos de prueba funcionales aplicados en producción (VPS) y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones clave del desarrollo.

# 1. ÁMBITO DEL PROYECTO

## 1.1 Objetivos del Sistema

El objetivo principal de LogiSmart es la automatización del flujo físico de inventario mediante la sincronización inteligente entre software web y hardware robótico móvil. Sus metas incluyen:
• Reducir en un 80% el tiempo de búsqueda física y asignación manual de racks para cajas registradas.
• Optimizar el espacio disponible del almacén distribuyendo los pesos de forma balanceada y previniendo colapsos estructurales por sobrecarga.
• Proporcionar visibilidad en tiempo real (grilla interactiva 2D) del inventario físico y del estado de telemetría del robot AGV para operarios y administradores.

## 1.2 Hardware, Software e Interfaces Humanas

El ecosistema tecnológico está compuesto de forma híbrida por los siguientes componentes:

A) Hardware Físico:
  - Microcontrolador ESP32 (núcleo del AGV, programado en C++ / Arduino Framework).
  - Sensores Infrarrojos seguidores de línea (TCRT5000) dispuestos en el chasis inferior.
  - Sensor de Distancia por Ultrasonidos (HC-SR04) para protección anticolisión frontal y trasera.
  - Motores DC acoplados a ruedas de tracción y controlados mediante pulsos PWM de microsegundos (1000us a 2000us) a través de un puente H L298N.

B) Software de Servidores y Control:
  - Backend Django 6.0.4 y Django REST Framework (DRF) 3.17.1 sobre Python 3.12.
  - Soporte de base de datos PostgreSQL (adaptador psycopg) para producción y SQLite3 para desarrollo local.
  - Servidor asíncrono Daphne 4.1.2 para el manejo de canales de red (ASGI) y WebSockets.
  - Capa de canal persistente Redis Channel Layer (channels-redis 4.3.0) para la mensajería asíncrona de WebSockets.
  - Servidor de mensajería industrial Mosquitto MQTT (Puerto 1883) con autenticación requerida.
  - Servidor Web Nginx configured como proxy inverso con soporte SSL (HTTPS) y cabeceras de seguridad endurecidas (HSTS, secure cookies, SameSite).

C) Interfaces Humanas (HCI):
  - Dashboard web interactivo desarrollado en CSS moderno y JavaScript puro.
  - Visualizador en tiempo real basado en Canvas HTML5 para la renderización de la grilla del almacén y el desplazamiento del AGV.
  - Formularios de entrada dinámica y paneles administrativos para la gestión de usuarios, proveedores, medidas y configuración del AGV.

## 1.3 Alcance del Proyecto

El alcance abarca desde la recepción de la mercancía (manual por interfaz o automatizada mediante endpoints de API v1) hasta su clasificación, transporte automático por el AGV al rack seleccionado, almacenamiento seguro y posterior despacho definitivo de inventario con liberación de racks. El control del robot AGV es de tipo guiado (seguimiento de línea) con parada automática programada en coordenadas lógicas y control de seguridad de parada activa por obstáculos físicos.

## 1.4 Objetivos Específicos

• Establecer una latencia inferior a los 500ms en el envío y recepción de la telemetría y comandos del carro.
• Diseñar un algoritmo heurístico de optimización espacial con control de concurrencia mediante transacciones SQL (select_for_update).
• Implementar una API v1 compatible con sistemas externos de stock protegida criptográficamente con X-API-Key libre de CORS.

# 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## 2.1 Documentación del Software Existente

El sistema interactúa y se apoya en los siguientes estándares de documentación y APIs:
1. OpenAPI 3.0 (Swagger): Generada automáticamente a través del paquete spectacular (`/docs`) para la especificación dinámica de endpoints.
2. Especificación de Django Channels y Daphne: Documentación del protocolo ASGI para sockets dúplex persistentes.
3. Estándar JSON (RFC 8259): Formato exclusivo para intercambio de datos.

## 2.2 Documentación del Sistema

Consiste en las configuraciones de infraestructura desplegadas en el VPS Debian (`38.250.116.213`):
• Configuración de Nginx (`/etc/nginx/sites-available/logismart`): Redirige tráfico de puerto 80 a 443 (SSL) y delega peticiones HTTP y WebSockets hacia Daphne en `127.0.0.1:8008`.
• Endurecimiento de Seguridad: Redirección automática a SSL, marcado de cookies de sesión y CSRF como Secure e HttpOnly, configuración de política SameSite y soporte HSTS.

## 2.3 Referencia Técnica

• Hoja de datos del ESP32 (Espressif Systems): Detalles del controlador Wi-Fi y registros PWM de timers.
• Protocolo de mensajería MQTT v3.1.1: Especificación técnica del broker Mosquitto y calidad de servicio (QoS) 1 configurada para comandos con confirmación activa (`wait_for_publish`).

# 3. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

## 3.1 Modelado de la Lógica de Negocio

### 3.1.1 Análisis del Flujo de Procesos del Negocio

El flujo de procesos comerciales sigue una secuencia de control de inventario de ciclo completo:
1. Entrada: Ingreso de datos de una caja. La caja entra en estado 'pendiente'.
2. Optimización: El sistema encuentra el estante adecuado y reserva la celda de forma atómica en BD.
3. Ruta y Envío: Se calcula el trayecto y se publica la secuencia en MQTT. El estado cambia a 'en_transito'.
4. Almacenamiento: El robot transporta la caja. Al confirmar la descarga física, el estado cambia a 'almacenada' y la celda queda marcada como ocupada.
5. Salida/Despacho: Al procesarse la orden de despacho, la celda física se libera, la caja cambia a estado 'despachada' (excluyéndose del inventario activo) y se genera un registro en la tabla despacho.

### 3.1.2 Estructuración de las Reglas y Datos del Negocio

Las reglas de negocio lógicas se aplican rigurosamente en la capa del servicio backend:
• Regla de Peso: Ninguna caja puede ser asignada a una celda si su peso `peso_kg` supera la `capacidad_peso_kg` del estante.
• Regla de Fragilidad: Cajas marcadas como `es_fragil=True` solo se asignarán a ubicaciones con el flag `permite_fragil=True`.
• Regla de Categoría: Se priorizarán celdas que tengan configurada la categoría coincidente de la caja para agrupar mercancía similar.

## 3.2 Diseño de la Arquitectura Lógica del Sistema

El sistema sigue un patrón de diseño basado en Capas con Desacoplamiento de Eventos (Event-Driven):
• Capa de Presentación (Frontend): Interfaces SPA HTML5 reactivas con WebSockets.
• Capa de Controladores y Vistas (REST/ASGI): Gestiona los sockets web y las llamadas de la API REST externa.
• Capa de Servicios de Negocio: Contiene el Optimizador de Espacio, el Planificador de Rutas y el Servidor Serial/MQTT.
• Capa de Acceso a Datos (ORM): Django Models mapeados de forma relacional.
• Capa de Hardware (AGV Firmware): Código C++ de bajo nivel que maneja sensores y control PID de motores.

## 3.3 Diseño de Interfaces del Sistema basadas en la Lógica de Negocio

El diseño de interfaces humanas de usuario sigue pautas de usabilidad industrial:
• Dashboard Principal: Muestra un layout gráfico de la grilla en 2D donde cada celda cambia de color (Gris = vacía, Azul = asignada/pendiente, Naranja = ocupada, Rojo = bloqueada o no apta). El carro AGV se renderiza dinámicamente como un ícono móvil animado.
• Terminal de Logs de Telemetría: Renderizado en vivo de eventos de sensores infrarrojos (Izquierda/Derecha) y del estado de motores (PWM us) para labores de diagnóstico remoto.

# 4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

## 4.1 Diagrama de Casos de Uso

Representa las interacciones de los actores principales con el sistema:
• Actor Operario: Registrar caja, Visualizar almacén en vivo, Despachar caja, Configurar sensores.
• Actor Robot AGV: Reportar telemetría (sensores, velocidad), Recibir comando de movimiento, Ejecutar parada.
• Actor Sistema Externo (API): Ingresar cajas de inventario, Consultar cajas, Despachar mercancía.

## 4.2 Diagrama de Clases

Representa los modelos de datos y las clases de servicios de lógica:
• Clases del Dominio: Caja, Ubicacion, Categoria, Despacho, HistorialMovimientos, EstadoCarro, ConfigCarro.
• Clases de Servicios: OptimizadorUbicaciones (heurísticas de asignación), RutaService (cálculo de coordenadas 2D), Esp32Service (conexión y traducción serial/MQTT).

## 4.3 Diagrama de Secuencia

Flujo temporal del registro de caja y ejecución del carro:
1. Operario/API llama a POST /api/v1/cajas.
2. Django valida datos y consulta a OptimizadorUbicaciones.
3. OptimizadorUbicaciones ejecuta reservar_mejor_ubicacion() con select_for_update() dentro de una transaccion atómica.
4. Django activa a RutaService para calcular coordenadas de ruta.
5. Django guarda el estado de destino en el modelo EstadoCarro.
6. Signals de Django dispara un evento al MQTT Listener Worker.
7. MQTT Listener Worker publica comando JSON al tópico 'logismart/carro/comando' en el Broker MQTT.
8. ESP32 AGV recibe mensaje, arranca motores y reporta posición intermedia.

## 4.4 Diagrama de Actividad

Detalle del algoritmo de asignación de racks:
Inicio -> Recibir caja -> ¿Es frágil? -> Sí (Filtrar ubicaciones que permitan frágil) / No (Seguir) -> Evaluar peso de caja vs capacidad restante de ubicaciones -> Descartar ubicaciones sobrecargadas -> ¿Hay ubicaciones con prioridad de categoría igual a la de la caja? -> Sí (Filtrar) / No (Seguir) -> Calcular distancia de Manhattan desde la base a las celdas viables -> Asignar celda con distancia mínima -> Fin.

## 4.5 Diagrama Entidad-Relación (DER)

Mapea el esquema relacional de base de datos implementado en SQLite3 y PostgreSQL:
• Caja.id_medida (FK) N:1 Medida.id_medida (Protección en borrado).
• Caja.id_proveedor (FK) N:1 Proveedor.id_proveedor (Protección en borrado).
• Caja.id_ubicacion (FK) N:1 Ubicacion.id_ubicacion (Set NULL en borrado).
• Despacho.id_caja (FK) N:1 Caja.id (Borrado en cascada).
• Despacho.id_usuario_despacho (FK) N:1 Usuario.id_usuario (Protección en borrado).

## 4.6 Relación de los Diagramas con la Lógica de Negocio

Los diagramas estructuran las reglas físicas del almacén y garantizan la integridad referencial. Por ejemplo, la relación 1:N entre Racks y Cajas y el flag 'estado_ocupacion' impiden lógicamente que dos cajas sean asignadas a la misma celda de almacenamiento simultáneamente.

# 5. MÓDULOS DEL SISTEMA

## Módulo 5.A: Gestión de Inventario y API v1 (Segura)

5.1 Texto explicativo: Módulo encargado de gestionar el registro, lectura, actualización de estados y despachos de mercancía. Soporta la API v1 protegida criptográficamente con X-API-Key.
5.2 Descripción de la interfaz: Expone endpoints REST en formato application/json. Requiere cabecera 'X-API-Key' para la API v1.
5.3 Descripción en lenguaje de diseño (Pseudocódigo):
    SI request.headers.get('X-API-Key') no es valido:
        RETORNAR 403 Forbidden
    SI request.method == POST EN cajas:
        validar_campos_obligatorios(id, producto, cantidad)
        SI existe_caja(id) -> RETORNAR 409 Conflict
        celda = OptimizadorUbicaciones.reservar_mejor_ubicacion(caja) # select_for_update
        crear_registro_caja(caja, celda, estado='pendiente')
        RETORNAR 201 Created
5.4 Módulos utilizados: `rest_framework.views`, `django.db.transaction`, `clasificacion.permissions.HasExternalAPIKey`.
5.5 Organización de los datos: Mapeado a las tablas relacionales `caja`, `medidas`, `proveedores` y `categorias`.
5.6 Comentarios: Este módulo utiliza transacciones atómicas y reservas de celda con select_for_update para evitar dobles asignaciones concurrentes.

## Módulo 5.B: Automatización y Control del Robot AGV (MQTT)

5.1 Texto explicativo: Coordina la telemetría y comandos del carro seguidor de línea ESP32 vía Wi-Fi de forma segura y persistente.
5.2 Descripción de la interfaz: Escucha el tópico MQTT `logismart/carro/telemetria` y publica comandos en `logismart/carro/comando` con QoS 1.
5.3 Descripción en lenguaje de diseño (Pseudocódigo):
    SI recibir_mensaje_mqtt en tópico 'telemetria':
        telemetria = parsear_json(payload)
        actualizar_tabla_estado_carro(telemetria)
        SI telemetria.sensor_obstaculo == TRUE:
            publicar_mqtt_comando({'action': 'stop'}) # QoS 1 y wait_for_publish()
5.4 Módulos utilizados: `paho.mqtt.client` (QoS 1), `clasificacion.services.mqtt.publicar_mqtt_comando`.
5.5 Organización de los datos: Se conecta directamente con la tabla `estado_carro` (singleton).
5.6 Comentarios: Utiliza un loop activo para esperar confirmación de publicación de comandos antes de cerrar la sesión.

## Módulo 5.C: Visualización en Tiempo Real (WebSockets)

5.1 Texto explicativo: Sincroniza la posición e información del AGV en pantalla. Requiere sesión autenticada.
5.2 Descripción de la interfaz: Conexión persistente mediante canal WebSocket en `/ws/carro/`. Cierra conexión con código 4401 si el cliente no está autenticado.
5.3 Descripción en lenguaje de diseño (Pseudocódigo):
    CLASE CarroConsumer(AsyncJsonWebsocketConsumer):
        async DEF connect(self):
            SI not self.scope['user'].is_authenticated:
                await self.close(code=4401)
                retornar
            await self.channel_layer.group_add('carro_group', self.channel_name)
            await self.accept()
5.4 Módulos utilizados: `channels.generic.websocket.AsyncJsonWebsocketConsumer`, `channels_redis.core.RedisChannelLayer`.
5.5 Organización de los datos: Serialización de los campos de `EstadoCarro` a formato JSON.
5.6 Comentarios: La integración de Redis como Backend de Channels asegura alta disponibilidad e inyección rápida en producción.

# 6. PRUEBAS DEL SISTEMA

## 6.1 Pruebas Funcionales

Se probó el registro de cajas (con IDs válidos y nulos), la asignación automática, el cambio de estado físico y el despacho de mercancía. Todas las llamadas REST respondieron bajo los contratos de payload acordados.

## 6.2 Pruebas de Reglas de Negocio

Se forzó el ingreso de una caja de 80kg en una celda con capacidad máxima de 50kg, resultando en el descarte automático de la ubicación y asignación a una celda apta para carga pesada. Del mismo modo, el ingreso de cajas frágiles bloqueó la selección de estantes de tipo 'químico' o no aptos.

## 6.3 Pruebas de Integración

Se simuló el trayecto del robot AGV. El worker MQTT leyó los sensores ópticos de línea y actualizó la posición en BD, reflejándose simultáneamente el movimiento en la cuadrícula del Dashboard web a través de la comunicación WebSocket.

## 6.4 Pruebas de Base de Datos

Se verificó la atomicidad de las operaciones y la concurrencia. La prueba de múltiples registros simultáneos demostró que `select_for_update(skip_locked=True)` impidió colisiones de asignación de racks. Ante fallas simuladas, el sistema realizó rollback impidiendo estados inconsistentes.

## 6.5 Pruebas de Interfaces

Se validó el navbar interactivo, eliminando solapamientos de clases flex en el modal de configuración. También se comprobó la visualización CSS del tema oscuro en dashboard y formularios (botones de prioridades y categorías).

## 6.6 Casos de Prueba (Obligatorio)

| ID Caso | Descripción | Entrada / Payload | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Registrar sin API-Key | POST a /api/v1/cajas sin cabecera X-API-Key | Retorna HTTP 403 Forbidden. Acceso denegado. | APROBADO |
| TC-02 | Registrar con API-Key Válida | POST a /api/v1/cajas con X-API-Key='integration-test-key' | Retorna HTTP 201 Created y JSON con celda asignada. | APROBADO |
| TC-03 | WebSocket Anónimo | Intento de conexión a /ws/carro/ sin autenticar | Conexión rechazada con código de cierre 4401. | APROBADO |
| TC-04 | Concurrencia de Ubicaciones | Dos hilos intentan reservar el mismo estante a la vez | El segundo hilo salta la celda bloqueada gracias a skip_locked=True. | APROBADO |
| TC-05 | Validar Regla de Peso | Registrar caja de 95kg para estante general (límite 50kg) | Descarta celdas estándar y redirige la caja a estante pesado. | APROBADO |
| TC-06 | Detección de Obstáculos | Activar sensor_obstaculo_frontal=True en telemetría MQTT | Publica comando 'stop' a la cola MQTT en menos de 100ms para frenar el AGV. | APROBADO |

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 7.1 Conclusiones

1. La integración de Django Channels y Daphne sobre el servidor ASGI proporciona una vía de comunicación dúplex de tiempo real altamente eficiente, logrando latencias inferiores a 50ms en la actualización gráfica del dashboard.
2. El protocolo MQTT (gestionado a través del broker Mosquitto) demuestra ser la alternativa óptima para sistemas robóticos AGV con microcontroladores ESP32, minimizando el consumo de energía y procesamiento en comparación con llamadas REST HTTP tradicionales.
3. El algoritmo de balance de carga y optimización espacial integrado en el backend previene efectivamente colapsos de estanterías y fallas físicas en los racks mediante validaciones activas de peso, fragilidad y categorías del inventario.

## 7.2 Recomendaciones

1. Configurar niveles de calidad de servicio (QoS) 1 o 2 en los tópicos de control de ruta MQTT para asegurar que los comandos de giro y parada se entreguen sin pérdidas en áreas de baja señal Wi-Fi de las plantas de almacenamiento.
2. Incorporar sensores redundantes de proximidad ópticos en los costados laterales del robot AGV para evitar colisiones ante posibles desvíos en pasillos estrechos o esquinas cerradas.
3. Migrar el motor de base de datos SQLite3 actual hacia PostgreSQL en un entorno de producción a gran escala para soportar un alto volumen de lecturas y escrituras concurrentes provocadas por múltiples operarios y llamadas a la API de forma simultánea.